Часы настольные балансовые без боя НЧ-2

изготовляют по ГОСТ 3309—58 с часовой, минутной

и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 86 мм с приставным

анкерным ходом на 11 рубиновых камнях.

Продолжительность хода от одной полной

заводки пружины не менее 14 суток. Максимальный

суточный ход Ѓ} 1 мин. Средний суточный

ход Ѓ} 45 сек.

Заводка часов и перевод стрелок осуществляют

ключом через отверстия в крышке.

Часы выпускают в трех оформлениях.

Оформление 2

Корпус прямоугольный с закругленным верхом

и краями деревянный, фанерованный буком,

лакированный Стекло силикатное плоское.

Циферблат круглый белый с полной оцифровкой

1 —12. Минутная и секундная шкалы

замкнуты двумя окружностями с шестьюдесятью

делениями, каждое пятое деление утолщено.

Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30,

40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате

черные.

Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные,

секундная стрелка с противовесом.