# А Р С Е К

А Р С Е К -   универсальное высокоэффективное водорастворимое моющее средство, экологически безопасное.

Применение:

Очистка деталей высокоточных приборов, часовых механизмов, ювелирных изделий.

Свойства:

-   очищает от всех видов масел и загрязнений;

- -   эффективен при репассаже, мойке камней, деталей перед сборкой;

-   имеет высокую моющую способность, позволяет снизить его рабочую концентрацию в воде в 10-20 раз по сравнению со стандартными моющими средствами;

-   подходит для очистки как металлов, так и пластмасс, стекол и других материалов, не вызывает потемнения серебра, снимает статическое электричество;

- содержит присадки антикоррозионные и для придания блеска, позволяющие получить прекрасный товарный вид изделия;

-  позволяет более чем в 2 раза снизить расход воды по сравнению с существующими промышленными техпроцессами;

- позволяет отказаться от горючих, пожароопасных очищающих сред  (бензина, ацетона, уайт-спирита, спиртов);

- 100 мл на 3 л раствора;

- допускает повторное использование.

- после использования – слить в канализацию.

- разработано и произведено в РФ.

## Технология очистки

Изделие поместить в подогретую до температуры  40-80 С воду питьевого качества, в которую добавлен концентрат моющего средства «Арсек» в количестве от 30 мл на 1 литр. В зависимости от степени загрязнения концентрация может быть увеличена.

Рекомендуется интенсифицировать процесс очистки за счет применения ультразвуковой мойки, вращения, встряхивания и др. способов.

Затем тщательно промыть изделие несколько раз: Сначала обязательно в горячей, и затем в холодной воде.

Высушить в потоке воздуха, холодного либо горячего.

Меры безопасности:

При попадании на кожу либо в глаза - промыть водой.