СЕЙКО КИНЕТИК

Автоматическая система накопления энергии

Движение руки- источник энергии, которая приводит в движение груз, являющийся ротором. В результате, в расположенной в статоре катушке, создается ток, накапливаемый в конденсаторе и питающий механизм часов.

СЕЙКО КИНЕТИК - это революция в часовом деле. Сбылась мечта о вечном источнике энергии. Механические часы или кварцевые - это всегда необходимость заводить пружину или менять батарейки. Наши часы, используя энергию движения руки, постоянно пополняют запас энергии в элементе питания. Усовершенствованная технология, примененная в СЕЙКО КИНЕТИК, совершила революцию в часовом  производстве.

Как завести часы.

Потрясите часы некоторое время (7-10 секунд) и установите время.

| Для калибра 3М22 | прогулка 80 м. - заряд на 3 часа.* |
| --- | --- |
|  | прогулка 400 м. - заряд на 1 день |
| Для калибров 5М42, 5М43, 5М45 | прогулка 80 м. - заряд на 6 часов. * |
|  | прогулка 400 м. - заряд на 2 дня |

*Секундная стрелка должна пойти в нормальном односекундном режиме.

Индикатор зарядки.

Нажмите кнопку, когда секундная стрелка будет находиться в положении “12 часов”. Не нажимайте дважды подряд кнопку индикатора.

| Отклонение стрелки на отрезок : * | 5 сек. | 10 сек. | 20 сек. | 30 сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточный заряд: |  |  |  |  |
| Для калибра 3М22 | 3-24 ч. | 1-2 дн. | 2-3 дн. | более 3 дн. |
| Для калибров 5М42, 5М43, 5М45 | 6-48 ч. | 2-4 дн. | 4-7 дн. | более 7 дн. |

*Секундная стрелка будет продолжать показывать точное время  после того, как  пройдет 5, 10, 20 или 30 секунд мгновенного отклонения стрелки - индикатора.

Точность хода : +/- 15 секунд в месяц  ( при температуре 5 С - 35 С )

При полной зарядке механизм часов калибра 3М22 может работать без подзарядки 6-7 дней, калибра 5М42, 5М43, 5М45  12-14 дней. Если секундная стрелка движется в интервале 2 сек., то остаточный  заряд для калибра 3М22 - 3 часа, для калибров 5М42, 5М43, 5М45 - 6 часов. В 2-х секундном режиме индикатор не работает.

Руководство по эксплуатации

Установка  даты (для часов с календарем).

1.Вытащите головку часов до первого щелчка.  2.Установите дату вращением головки.

3.Верните головку часов в нормальное положение.

Не устанавливайте дату в период с 21.00 до 4.00. Это может нарушить функции календаря.

Установка времени.

1.В то время, когда секундная стрелка находится на отметке 12 часов, вытащите головку часов, и секундная стрелка остановится .  2.Установите время вращением головки .

3.В момент звучания сигнала точного времени верните головку часов в исходное положение.

Защита от воды. (Надпись Water Resistant может быть сокращена до Water Resist)

| Категория | Маркировка | Дождь | Плавание | Ныряние | Акваланг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует | нет | нет | нет | нет |
| 2 | water resist | да | нет | нет | нет |
| 3 | 50 м water resist | да | да | нет | нет |
| 4 | 100 м | да | да | да | нет |
| 5 | 200 м, 300 м | да | да | да | да |

1. - эти часы не водозащищены, предохраняйте их от попадания влаги.

2.- не погружать часы в воду.               4. - допускается  нажатие кнопки  под водой.

3. - не нажимать кнопки под водой.   5. - используются при нырянии с аквалангом

Уход за часами

Никогда не пытайтесь вскрыть корпус часов или снять заднюю крышку.

Избегайте воздействия на часы экстремальных температур, грубого механического воздействия и падений.  Браслет (ремешок) часов должен свободно застегиваться на руке, чтобы под  браслетом проходил палец.

Протирайте часы (браслет) мягкой тканью, сухой или смоченной слабым раствором мыла. Нельзя использовать бензин,  аэрозоли  и  т.п. Храните часы в сухом месте.

Характеристики материалов :

Надпись Hardlex Crystal означает упрочненный минеральный хрусталь

Sapphlex Crystal - упрочненный хрусталь фирмы “Swarowsky”

Sapphire Crystal - сапфировый кристалл

Корпус / браслет :

| Позолота | Палладий | Титан | Нерж. сталь |  |  | Уретан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерж. сталь с покрытием карбоном титана |  |  |  |  | Углепластик |  |

Ремешок - силикон

Детали и сборка производится в Японии.  Производитель: СЕЙКО Корпорейшн

Юридический адрес: 6-21 Киобаши 2-чоме, Чуо-Ку, Токио 104

Дата изготовления часов: октябрь 1998 года. Товар сертифицирован.

Гарантийные обязательства

Гарантия на купленные Вами часы распространяется в течение 12 месяцев с момента приобретения в розничной торговой сети при наличии даты продажи, заверенной штампом организации - продавца.

Гарантия не распространяется на часы, бывшие в не гарантийном ремонте, а также на часы, имеющие поломки осей,  заводных головок, механические повреждения корпуса, стекла, ремешка (браслета), и если производилось погружение на глубину, большую, чем указанно в таблице водозащищенности.