ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток»

Компания «Русские часы»

Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127

Тел./факс: + 7 (84342)9-43-33

- Техническое описание механизмов «Восток»

| модель | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 2403 | Механизм калибра 24 мм. с боковой секундной стрелкой. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 3,7 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 38 часов. |
| 2409 | Механизм калибра 24 мм. с центральной секундной стрелкой. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 3,7 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 38 часов. |
| 2414A | Механизм калибра 24 мм. с центральной секундной стрелкой. Календарь мгновенного действия. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 4,14 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час Энергетическая автономность не менее 36 часов. |
| 2423 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Шкала – 24 часа. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 3,7 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 38 часов. |
| 2424 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Шкала – 24 часа. Календарь мгновенного действия. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 4,14 мм. 18 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 36 часов. |
| 2434 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Принудительный останов секундной стрелки - арретир. Календарь мгновенного действия. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 4,14 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 36 часов. |
| 2415 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 31 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 31 часа. |
| 2416B | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 31 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 31 часа. |
| 2432 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Диск «день-ночь». Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 32 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 31 час. |
| 2435 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Диск «День-ночь» на отметке «3». Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 32 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 31 час. |
| 2431 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Индикация времени суток при помощи часовой стрелки. Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 32 рубиновый камень. Средний суточный ход: -10…+30 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 31 час. |
| 2433 | Прецизионный механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой и «открытым» балансом. Противоударное устройства узла баланса. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты центрального узла) – 5,8 мм. 31 рубиновый камень. Средний суточный ход: -10…+30 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 33 часа. |

Общие характеристики всех механизмов:

- Противоударное устройство узла баланса.

- Средний срок службы – 10 лет.

Покрытие мостов и платин: никель или хром.

Покрытие ангренажа и баланса: химическое пассивирование или золото - кобальт.

Покрытие винтов: никель, золото – кобальт, синение.

По желанию заказчика механизм может быть покрыт хромом и  укомплектован  винтами:

- золото;

- синение;

- никель полированный.