Калибры 7S26, 7S36

SEIKO AUTOMATIC DIVER’S WATCH

Калибры 7S26, 7S36

Стр.4-5

Hour hand

Часовая стрелка

Rotating bezel

Вращающийся безель

Second Hand

Секундная стрелка

Minute hand

Минутная стрелка

Day and date

День недели и число

Положение заводной головки

a: Завинченная головка b: Обычное положение c: Положение 1 щелчка d: Положение 2 щелчка

Характеристики

Водозащита 200 метров

Походят для подводного плаванья

Вращающийся безель

Измерение времени погружения (до 1 часа)

Завинчивающаяся головка

Время/Календарь

- Часовая, минутная и секундная стрелки

- Число

- День недели

Стр.6-7

Как запустить часы

Для того чтобы первый раз запустить часы,

покачайте их туда-сюда по горизонтальной дуге около 30 секунд.

Это механические часы с автоподзаводом.

Как только часы надеты на руку, они автоматически подзаводятся от естественного движения руки.

Если часы используются без полного завода, они могут начать спешить или отставать. Чтобы этого избежать, носите часы не менее 8 часов в день.

1

Выдвинете заводную головку, повернув ее против часовой стрелки.

2

Вытащите ее по первому щелчку.

3

Установите предыдущее число.

4

Установите предыдущий день недели.

5

Вытащите заводную головку по второму щелчку.

6

Поверните головку по часовой стрелке, чтобы установить число, и против часовой стрелки, чтобы установить день недели на желаемом языке.

7

Установите нужное время.

8

Верните заводную головку в обычное положение.

9

Завинтите головку, поворачивая ее по часовой стрелке и надавливая.

Стр. 8-9

Выставите стрелки за отметку 12 часов, чтобы обозначить дополуденный или послеполуденный период. Если календарь меняется, когда часовая стрелка проходит отметку 12 часов, устанавливается дополуденное время. Если календарь не меняется, время устанавливается послеполуденное.

Не устанавливайте число и день недели в период с 21.00 до 4.00.

Устанавливая стрелки, сначала установите их на несколько минут раньше правильного времени, а затем прокрутите их вперед.

Необходимо корректировать дату в конце февраля и в месяцы, в которых 30 дней.

Вращающийся безель

Вращающийся безель может показывать до 1 часа засекаемого времени.

1 Поверните безель так, чтобы отметка “ ” сравнялась с минутной стрелкой.

2 Когда вы засекли время, читайте обозначения на безеле.

Засекаемое время

Пример:

Начало отсчета: 10:10

Конец отсчета: 10:40

Засекаемое время: 30 минут

Для безопасности, безель может вращаться только против часовой стрелки, так что измеренное время никогда не будет короче реально прошедшего времени.

Предостережения

Перед погружением убедитесь, что часы работают нормально и внимательно ознакомьтесь с инструкциями, описанными ниже.

Не занимайтесь дайвингом, используя часы, до тех пока вы не научитесь правильно погружаться.

Следуйте правилам погружения ради собственной безопасности.

Не используйте часы при погружении с использованием гелиевой смеси.

Проверьте, что:

- заводная головка плотно завинчена

- на стекле и браслете нет видимых трещин

- ремень или браслет надежно прикреплен к корпусу часов

- застежка надежно крепит ремень или браслет к запястью

- безель поворачивается против часовой стрелке плавно (вращение не должно быть слишком свободным или проходить с усилием), и отметка “ ” должна поравняться с минутной стрелкой

- время и календарь правильно установлены

Если у Вас появились какие-то неполадки, мы рекомендуем Вам обратиться в авторизированный сервисный центр «Сейко».

Во время погружения:

- не трогайте заводную головку, когда часы намокли или находятся в воде

- не задевайте часы о твердые предметы, такие как камни

- вращение безеля может проходить чуть тяжелее в воде, но это не является неполадкой.

Стр. 10-11

После погружения

- После проверки, что заводная головка полностью завинчена, промойте часы в чистой воде и смойте соленую воду, грязь, песок и т.д.

- После промывания часов в чистой воде, тщательно высушите их, чтобы предотвратить появление ржавчины на корпусе.

Примечания по использованию часов

Ремонт дайверских часов требуют специальной экспертизы и оборудования. Если Вы заметили, что Ваши часы плохо функционируют, не пытайтесь починить их, а немедленно отправляйте их в ближайший сервисный центр «Сейко».

Для поддержания качества Ваших часов

Ремонт дайверских часов требуют специальной экспертизы и оборудования. Если Вы заметили, что Ваши часы плохо функционируют, не пытайтесь починить их, а немедленно отправляйте их в ближайший сервисный центр «Сейко».

Температура

Нормальным температурным диапазоном является диапазон от 5 до 35 градусов Цельсия (41 до 95 по Фаренгейту). Температура свыше 60 градусов по Цельсию (140 по Фаренгейту) может вызвать утечку батареи или уменьшить срок ее службы. Не оставляйте Ваши часы на долгое время при температуре ниже -10 градусов по Цельсию (+14 по Фаренгейту), так как это может вызвать их небольшое отставание или спешку. Однако нормальное функционирование возможно, когда часы будут эксплуатироваться при нормальной температуре.

Магнетизм

Ваши часы могут сильно пострадать от магнетизма. Предотвращайте их близкий контакт с магнитами.

Химикаты

Не подвергайте часы действию растворителей, ртути, косметических спреев, моющим средствам, клея и красок. Иначе корпус часов, браслет и т.д. могут потерять однородный цвет, качество и повредиться.

Периодическая проверка

Мы рекомендуем проверять часы каждые 2-3 года у авторизированного дилера «Сейко» или в сервисном центре, чтобы убедиться, что корпус часов, заводная головка, сальник и стекло остались неповрежденными.

Уход за корпусом и браслетом

Чтобы избежать ржавчины на корпусе и браслете, протирайте их сухой мягкой тканью.

Удары и вибрации

Не роняйте часы и не ударяйте их о твердые поверхности.

Защитная пленка

Если Ваши часы имеют защитную пленку и/или стикер на задней крышке, удалите их перед использованием часов.

Компас

#### Для ориентирования на местности по Солнцу и Вашим часам со шкалой компаса нужно:

1. Расположить часы горизонтально (для большей точности на широтах средней полосы России часам придают наклонное положение 40-50 градусов к горизонту).
2. Направить часовую стрелку на солнце.
3. В угле между часовой стрелкой и 2 часами по летнему времени (1 часом по зимнему) провести биссектрису, она будет указывать на юг.

4. Вращением шкалы компаса с помощью нижней головки часов установите метку юга в указанную точку, теперь вы можете определить все части света по шкале часов.

5. Ночью направление на север указывает Полярная звезда.