# Как сделать?

С чего начать.
А начинать надо отсюда
http://www.german242.com/books/books.htm
здесь есть замечательные книги: Генрих Канн и Юлиус Гене, прочесть обязательно!!!
Дональд Де Карль и другие не помешают, точно. Короче быстренько проходим полный курс часовщика :).
Попутно заглядываем сюда
http://www.abbeyclock.com/escapement.html
страничка по регуляторам для чайников.
http://onlineclockbuilding.com/
Здесь находим Клоккалькулятор, это чтобы тебя хорошо видеть… ой, нет это не сюда,
Это чтобы делать поменьше ошибок, при расчете передаточных чисел. Теперь, когда мы уже такие умные, и знаем что такое анкер, триб, вексельная пара, ремонтуар можно подумать и о деревянных часах!
 
А теперь дерево.

## Дерево это такая гадость! Просто ужас, при изменении влажности уходит в загул, фиг поймаешь. Но есть и плюсы, обрабатывать одно удовольствие, теплое, живое. Да и температура ему пофиг. ТКР (температурный коэффициент расширения ) у него ниже чем у металла в разы! Для борьбы с влагой я использую вакуумную пропитку!!! Звучит! Для этого я скомуниздил у жены пятилитровую кастрюлю,  прикрутил кран к крышке, приклеил резиновое кольцо для уплотнения, всё это чудо техники, подсоединил к компрессору туда, где он воздух всасывает. Теперь укладываем в кастрюлю заготовки для шестерен, это деревянные диски из клена, бука, ясеня, махагони, чем плотнее древесина, тем лучше. Сверху прижимаем металлической идиоткой. Заливаем все лаком на 20% разведенным растворителем. Заливаем так, чтобы над заготовками было 2-3см лака. В кастрюле должно быть сантиметров 6-7 свободного места, иначе бурлящий лак хлынет в компрессор! 
Откачиваем воздух до тех пор, пока крышка не начнет прогибаться во внутрь, закрываем кран. Эту процедуру повторяем 5-6 раз, с интервалом, примерно 1 час. Теперь восстанавливаем давление, открываем кран и оставляем часов на 10-12. Лак заполнит все, где раньше был воздух. Достаем заготовки, высушиваем – готово!
Для пропитки я использую алкидно- полиуретановый, паркетный лак.

## А теперь часы! Расчет.

## Так как я ленив до ужаса, и чертежей не делаю, буду рассказывать на пальцах.
Самый классный, по внешнему виду и удобству настройки, секундный маятник, мы от него и начнем плясать.
По Канну, мы уже знаем, что математический секундный маятник имеет длину 994мм, а реальный гораздо длиннее. У меня он примерно 1200мм. Такой и делаем. Анкерное колесо, удобно сделать 30 зубов. Вал анкерного колеса, в таком варианте, становится осью секундной стрелки. Считаем основную передачу. Секундный вал делает один полный оборот за одну минуту, центральный вал (минутная стрелка) должен сделать один оборот в час, получаем передаточное число 60. Вариантов много! Но есть нюанс, триб не желательно делать меньше 10-и зубов. Поэтому мы оставляем трибы равными 10-и. Колеса тоже регулируем по количеству зубов. Вариант 100 зубов центральное колесо, 60 зубов промежуточное. Далее нам нужен пересчет с минутной стрелки на часовую. Передаточное число 12, через вексельную пару. Вариант 12-минутный триб- минутная стрелка, 36-вексельное колесо, 12-вексельный триб, 48-часовое колесо, на нем сидит часовая стрелка. Вот и все расчеты!
Получили все шестерни, теперь определимся с модулем. Модуль это отношение диаметра колеса в мм к числу зубов.
Пример: центральное колесо у нас 100 зубов, подходящий диаметр 200мм, получаем модуль 2. Но внешний диаметр будет: 100 зубов на 2(модуль) плюс 2 модуля, т.е.4, равно 204мм.
Итак результат:
Центральное к-со Z-100, М2, D204.
Триб промежуточного колеса Z-10, М2, D24.
Промежуточное колесо Z-60, M2,5, D155.
Триб анкерного колеса Z-10, M2,5, D30. 
Анкерное колесо Z-30.
Минутный триб Z-12, M2,5, D35. 
Вексельное колесо Z-36, M2,5, D95. 
Вексельный триб Z-12, M2, D28.
Часовое колесо Z-48, M2, D100. 
Всего девять шестеренок! Плюс три на узел завода. Одна, на катушке -Z60 М2,5, вторая на ручке завода -Z20 М2,5, плюс храповое колесо 30-40 наклонных зубов. Собачка фиксации храповика, установлена на центральном колесе.

## Я сделал таки чертеж, он здесь, в формате dxf.

## Точим - режем шестерни.

## Обтачиваем заготовки для шестерен в полученные размеры.

 Точим валы, они же трибы, с торцов сверлим отверстия, 3мм диаметр. В них будем ставить опорные валы из бамбука, того же диаметра. Советую опоры в первых часах сделать металлические, проблем вам и так хватит!  Длину валов я делаю 80мм.
 
Теперь самое страшное – нарезка зуба!
В начале, для нарезки я использовал подходящую металлическую шестерню (с нужным количеством зубов). Крепил её к заготовке, делал фиксатор в виде винта входящего в промежуток зубов. Резал зуб маятниковой пилой, с установленной на ней фрезой.
Потом мне, попал в руки лимб от артилерийского прицела. С его помощью я смог разделить окружность на 6000 делений. А дальше дело техники. 
 Сейчас я использую делительную головку от промышленного станка. Зуб нарезаю модульными фрезами. Они продаются комплектами по 8 и 16 штук каждого модуля.

## Можно использовать станок с ЧПУ управляемый компом, изготовить модели в векторном редакторе и вырезать станком. Узнать, о станках ЧПУ можно здесь http://www.cncmasterkit.ru

## Вот мой, кое-что я вырезаю на нем

## Стрелочные колеса.

## Анкерное колесо, анкерная вилка. Анкерная вилка должна иметь обхват 5.5 , 7.5 или 9.5 зубов анкерного колеса. Также надо предусмотреть возможность регулировки и фиксации вилки на валу.

## Еще вариант анкерного колеса.

## Анкерная вилка в сборе с маятниковой вилкой.

## Заводной узел, это две шестерни с катушкой для шнура между ними. Одна шестерня обыкновенная для передачи на заводную ручку. Вторая, это храповое колесо, собачка устанавливается на центральном колесе.

## Готовые шестерни.

## Теперь стрелочки:

## Заводные ручки, шкивы для гиревых блоков.

## Циферблат

## Собираем часы. Приклеиваем стрелки к часовым колесам. Шестерни садим на оси-трибы. Пару слов о клее. Я уже 10 лет неизменно пользуюсь, для работ по дереву, клеем RAKOLL. Лучшего клея нет!

## Изготавливаем платины из дуба, бука, ясеня. Сверлим отверстия под опорные валы.
Шлифуем, тонируем, покрываем матом, периодически, затем лаком.
Осталась гиря. Можно взять металлическую болванку, поместить ее в деревянный корпус. Можно изготовить деревянную кубышку и заполнить ее раствором цемента и щебенки. Вес гири 2кг. Но так как, время работы завода зависит от длинны шнура, придется поставить блок и увеличить вес гири до 4кг.

## Маятник должен иметь точную регулировку длинны, у меня это деревянный винт с гайкой.

## Собираем часы на колышки.

## Подвес маятника.

## Часы!

## Ну а теперь, когда мы собрали часы, запускаем их и начинается долгая и нудная работа по регулировке, устранению погрешностей, ошибок, неаккуратностей. Потом, когда часы уже работают стабильно, разбираем их и смазываем все трущиеся детали сухим графитом, простой мягкий карандаш подойдет.
При отработанной технологии, на одни часы уходит около трех месяцев.

P.S. Я рассказал конечно же не все, постепенно, эта статья будет дополняться.